江苏建筑职业技术学院

竞争性磋商文件

项目名称： 交通机械构造实训室设备采购

采购编号：NYJT(JC)/H-20180919-011

江苏建筑职业技术学院

2018年9月

交通机械构造实训室设备采购竞争性磋商文件

0 磋商须知

0.1 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中的所有内容，未按磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料，可能导致磋商文件被拒绝，其后果由供应商自己负责。

0.2 供应商被视为已了解本磋商项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本磋商文件不再就此做任何解释。

0.3 供应商须自行承担所有参与磋商的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证 交通机械构造实训室 项目进度和质量，现决定以竞争性磋商的方式采购该项目所需商品。

1.2 本次磋商的采购人为江苏建筑职业技术学院。

2 磋商内容

本次磋商的内容为 交通机械构造实训室 （详见附录A）（包括供货、运输、装卸、服务，税费等一切费用）

3 质量及技术要求（见附录A）

4 供应商应具备的条件

具备下列条件的生产厂商或经销单位有资格参加本次磋商：

a) 具有独立法人资格；

b) 供应商应独立参与磋商，不接受联合体磋商；

c) 供应商应具备及时供货和完善的售后服务能力；

d) 具有良好的企业资信，近年无不良业绩；

e) 所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证、质检报告等;

f) 自愿遵守本磋商文件的要求。

5 磋商响应文件要求

5.1 磋商响应文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 磋商书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 供应商资格声明；

e) 产品和服务的符合性声明；

f) 相关资质证书复印件；

g) 国家规定的相关认证书复印件（无规定的除外）、相关检测报告、产品和服务的详细介绍等；

h) 磋商产品质量及质保年限、售后服务等有关承诺；

i) 产品质量检测报告及其它可证明其产品和服务符合性的有效文件或其复印件；

j) 证明供应商资信、业绩等的有效文件或其复印件；

k）偏离表（附件D）。

注：响应文件其他描述与偏离表矛盾时，以偏离表为准。

k) 磋商报价明细表（附录E）。

l）报价表（附录F，本项目所有费用的总报价）

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：磋商文件、磋商报价明细表中的报价应用人民币表示。供应商应在磋商报价明细表中写明磋商产品的单价和磋商总价。

注3：若磋商产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

5.1.1 供应商资格声明

作为磋商响应文件的一部分，供应商须提供证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到采购人的要求。

a) 供应商具有提供相应产品和服务所需的财务、技术和生产能力；

b) 供应商具有提供相应产品和服务所需的运送、维护、保养、修理、储存备件和售后服务等方面的能力。

5.1.2 产品和服务的符合性声明

作为磋商响应文件的一部分，磋商商须提交证明其拟供产品和服务符合磋商文件要求的声明文件。该声明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供相应的证明文件。该声明应包括（但不限于）以下内容：

a) 产品的主要技术性能和特点的详细描述；

b) 一份说明所有细节的清单。包括：磋商产品的型号、规格、技术参数、技术条件、必要的图纸资料说明；

c) 产品和服务采用的标准、主要的监测资源。

注：如供应商为经销商，则应填报供应商自身的主要的监测资源和其所经销的产品的生产厂商的主要的监测资源。

5.2 磋商响应文件的装订和密封

5.2.1 磋商响应文件须打印并装订，报送正本一册、副本四册(副本可复印)。每份磋商文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2 磋商响应文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章，并在封袋正面写明采购人名称、项目名称及供应商名称。

5.3 磋商响应文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖供应商法定代表人或代理人的印鉴。

6 磋商报价

6.1供应商应认真阅读磋商文件，详细列出磋商文件要求的全部内容，并编写详细的磋商报价明细表。

6.2磋商报价应包含供应商承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络会费用、装车费、运费、卸车费、包装费等）。

6.3 报价不得高于同期市场的平均价。

6.4 供应商必须以人民币进行报价。

6.5 产品的价格为产品和服务的最终交付价格，不受任何因素的影响而调整。

6.6 本项目磋商控制价为 43万元（人民币）。

7 标书费用

磋商文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还。

8 磋商保证金

8.1 供应商在报送磋商响应文件的同时，需交纳磋商保证金（现金）人民币  5000 元（（自带信封，现场封装，成交候选单位的磋商保证金需扫描以下二维码打入学校帐户）。

8.2 未成交供应商的磋商保证金，在磋商结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 在签订合同前，成交人需交纳履约保证金人民币 10000  元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息(采购人收到履约保证金后退还磋商保证金）。

注：收款人户名：江苏建筑职业技术学院，

收款人帐号：1700000101201000958202，

收款人开户银行：江苏银行徐州科技支行，

开户行行号：313303000193

8.4 供应商出现下列情况，磋商保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消成交资格；

b) 成交后非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 经查实，所供产品和服务不符合磋商要求或合同约定的。；

9 磋商文件答疑

9.1 供应商如对磋商文件的条款有疑问，应在答疑截止时间 2018   年10 月8日17:00以前以书面形式提交采购人。

答疑联人：臧老师     联系电话：18952257691

10 磋商文件报送时间及送达地点

10.1 时间：2018年10月16日8:30至9:00

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

11 供应商资格审查

11.1 供应商资格审查时间 2018年10月16日8:30至9:00 。

11.2 供应商须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b) 专业资质证书原件或副本原件；

c) 授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其磋商资格。

12 磋商、成交

12.1 供应商注意事项

12.1.1 通过资格审查的供应商方可参加磋商。

12.1.2 参加本次磋商的法定代表人或委托代理人必须参加磋商活动的全过程。

12.1.3参加磋商的法定代表人或委托代理人必须提供按磋商文件要求制作并密封的磋商文件。

12.1.4 参加磋商的法定代表人或委托代理人必须在磋商时出示本人身份证件，交纳磋商保证金。

12.1.5 无特殊理由磋商响应文件未按规定时间送达的将取消磋商资格。

12.2 磋商时间、地点

12.2.1 磋商时间：2018年10月16日上午9:00

12.2.2 磋商地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

12.2.4 磋商响应文件的审查

12.2.4.1 工作人员将审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，磋商响应文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如供应商不接受上述修改，则视为不符合要求。

磋商响应文件未按磋商文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

12.2.4.2 在对磋商响应文件进行详细评议前，供应商将审查每一供应商是否对磋商响应文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指磋商响应文件符合磋商文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与磋商文件有实质性不一致，限制了合同项下采购人的权力和供应商的义务。该重大偏离或保留将影响供应商的竞争地位。

12.2.4.3 采购人确定磋商响应文件的响应性是基于磋商文件本身，而不依靠外部的补充证据。

采购人将拒绝被确定为非实质性响应的磋商，供应商不能通过修正或撤销不符合之处而使其磋商成为实质性响应的磋商。

12.3 磋商程序

12.3.1 采购人将对通过磋商响应文件审查且被确定为实质性响应的磋商进行评议。

12.3.2 磋商人员

由学校 国有资产管理处  按规定确定磋商小组人员。

12.4 磋商响应文件的审查

12.4.1 磋商小组将审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，是否对磋商响应文件的要求做出了实质性的响应，磋商响应文件是否符合要求。

12.4.2为切实落实磋商原则，磋商小组会要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

12.5 磋商

12.5.1 磋商小组全体成员集中与每一个供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

12.5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.5.3供应商应在磋商小组要求的时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.6 评审

12.6.1 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评分办法如下：

价格分为40分，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分40分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40×100。综合质量50分（产品参数、品牌、投标人业绩、承诺交货期限、电子图片展示等），质保、服务承诺10分。

12.6.2 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并当场公布。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

12.7 成交

12.7.1 采购人根据磋商小组的推荐，确定成交供应商。

12.7.2 采购人将在磋商结束后2个工作日内在学校官网发布公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

13 取消成交资格

供应商出现以下任何情况，都将取消其成交资格。

a) 在磋商过程中，对磋商成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 磋商过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 招标委员会  认定磋商报价异常的。

14 合同签订

14.1 成交通知

成交人应在成交公示期满后2日内到采购人指定地点领取纸质成交通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

成交人应在规定时间内派员到采购人指定地点与采购人签订合同。签订合同时，成交人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

成交人未在规定的时间内，派员到采购人指定地点与采购人签订合同的，视为拒绝签订合同，其磋商保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，成交人送货到指定地点并完成安装调试，验收合格后付至总价款的 95 %，余5%作质保金，质保期满或满二年（且未因质量问题对采购人造成影响）后，一次付清。

16 交货期与交货地点

16.1 交货期：合同签订60天

16.2 交货地点：采购人指定地点

16.3 交货期是从合同签订之日起至成交人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经采购人许可，不得更改交货时间。

17 验收要求及说明

17.1采购人有权对产品的制造过程进行监视和监督（简称监造），成交人应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，采购人代表参加监造既不能解除成交人按合同规定承担的责任，也不替代到货后采购人对产品的检验。

17.2 采购人有权进行中间检验，但这并不因此减轻成交人所有应负的责任。

17.3 成交人在发货前应根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验，并出具质量合格证书。凡未经检验和试验合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的检验和试验全部合格后才能发运。

17.4 成交人将产品运送到采购人指定的交货地点后，采购人和成交人共同进行开箱验收，依据合同对照成交人提供的清单检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失。若采购人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求和相关标准进行抽样检验，成交人有权参加检验。如果检查或检验结果不满足合同要求以及有损坏、丢失，成交人应根据采购人的要求进行更换，并赔偿采购人的损失。安装调试完毕，试运行正常后，采购人将按照相关规定（与供应商）组织验收。

17.5 成交人应派技术专家到现场对产品的安装调试工作进行指导并对采购人安排的操作、维护人员及相关人员进行培训。

17.6 验收依据：磋商响应文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 供应商一旦成交后，不得进行转包。

18.2 供应商成交后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

19 联系方式

业务咨询： 臧老师    联系电话： 18952257691

监督电话： 0516--83996085

江苏建筑职业技术学院

2018 年9月25日

附录A：

磋商内容及质量与技术要求

A.1 产品清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号/配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机拆装 实训台 | 工程机械用柴油发动机 额定转速：2200转/分钟；额定功率：≤92KW；最大扭矩：≤440牛米；喷油方式：直喷式；冷却方式：水冷；起动方式：电起动；排列方式：直排式；缸径：≤110 mm；缸数：6缸；行程：≤125 mm）；尺寸：长X宽X高=90cmX70cmX120cm； | 台 | 2 | 带底座 可移动 |
| 2 | 行星式变速箱 +双涡轮变矩器 实训台架 | 配3吨装载机使用 尺寸：长×宽×高=90cm×120cm×120cm | 台 | 1 | 带底座 可移动 |
| 3 | 定轴式变速箱+单涡轮变矩器 实训台架 | 配3吨装载机使用 尺寸：长×宽×高=90cm×120cm×120cm | 台 | 1 | 带底座 可移动 |
| 4 | 前驱动桥实训台架 | 配3吨装载机使用 尺寸：长×宽×高=240cm×50cm×90cm | 台 | 2 | 带底座 可移动 |
| 5 | 后驱动桥实训台架 | 配3吨装载机使用 尺寸：长×宽×高=240cm×50cm×90cm | 台 | 2 | 带底座 可移动 |
| 6 | 前后传动轴 | 配3吨装载机使用（各2件） | 件 | 4 |  |
| 7 | 制动系统 | 包括制动阀、加力泵、油水分离器，制动钳；（配3吨装载机) | 套 | 4 |  |
| 8 | 轮式行驶系统 | 配3吨装载机使用 | 套 | 1 |  |
| 9 | 起重设备一台 | 2吨手动叉车 | 台 | 1 |  |
| 10 | 蓄电池总成 | 6-QA-105AH | 件 | 4 |  |
| 11 | 起动机总成 | ST614-6.6KW-24V | 件 | 4 |  |
| 12 | 发电机总成 | JF2711Y-750W | 件 | 4 |  |
| 13 | 装载机电气 实训台架 | 柳工836装载机全车电气 实训台 尺寸：长×宽×高=200cm×115cm×110cm | 台 | 1 | 带底座 可移动 |
| 14 | K3V泵实训台架 | 配20吨级挖掘机使用 尺寸：长×宽×高=70cm×90cm×90cm | 台 | 1 | 带底座 可移动 |
| 15 | 主控阀实训台架 | 配20吨级挖掘机使用 尺寸：长×宽×X高=70cm×90cm×100cm | 台 | 1 | 带底座 可移动 |
| 16 | 回转马达实训台架 | 配20吨级挖掘机使用 尺寸：长×宽×X高=70cm×90cm×100cm | 台 | 1 | 带底座 可移动 |
| 17 | 行走马达实训台架 | 配20吨级挖掘机使用 尺寸：长×宽×X高=70cm×90cm×100cm | 台 | 1 | 带底座、可移动 |
| 18 | 液压油缸 | 配5吨装载机使用 | 件 | 4 |  |
| 19 | 齿轮泵 | 额定流量：40 mL/r； 额定压力：9.8 MPa； 最大工作压力：137 MPa | 件 | 4 |  |
| 20 | 叶片泵 | 低噪音高压定量叶片泵：PV2R1-6-F-R轴15.875 | 件 | 4 |  |
| 21 | 电子图片 | 高清电子图片（便于制作60CM*90CM的挂图） | 张 | ≥30 |  |

A.2 技术要求

A.2.1   发动机拆装实训台  技术要求

功能要求：能够满足教学过程中对工程机械柴油发动机结构组成的认知实训和拆装实训；能够开展发动机的曲柄连杆机构、配气机构、冷却系统、润滑系统、燃油供给系统的实训。

结构要求：发动机能正常启动，且效率不低于全新发动机的80%。实训台主要元件包括：工程机械用柴油发动机（包含进气管、排气管、水箱）、底座、油箱(不低于10L)等。

A.2.2  行星式变速箱+双涡轮变矩器实训台架 技术要求

变速箱和变矩器为配3吨装载机使用的实物；能够满足对双涡轮四元件液力变矩器及行星式动力换档变速箱的结构和工作原理认知实训、零部件拆装实训。

变速箱和变矩器放置于底座上。档位为2进1退；加上无级变速功能，实际为4进2退。双涡轮变矩器与行星式变速箱合为一体。变矩器输入最大功率≤154 kW；输入最大转速≤2200 r/min；型式：单级、两相、四元件（双涡轮）；变矩器最大变矩比：4；变速箱型式：二进一倒/动力换档，行星结构；传动比：一档2.155；二档0.578；倒档1.577.

A.2.3   定轴式变速箱+单涡轮变矩器实训台架 技术要求

功能要求：变速箱和变矩器为配3吨装载机使用的实物；能够满足对单涡轮三元件液力变矩器及定轴式动力换档变速箱的结构、工作原理的实训，并对单涡轮四元件液力变矩器及定轴式动力换档变速箱的拆装实训。

变速箱和变矩器放置于底座上，以下两种方案均可：

方案一:

档位为3进3退。

变矩器型式：单级、单相、三元件；

变速箱传动比：前进一档5.935；前进二档2.229；前进三档1.156；后退一档4.767；后退二档1.791；后退三档0.929。

或方案二： 档位为4进2退。

变矩器型式：单级、单相、三元件；极限输入力矩800 N·m；零速工况变矩系数3.66；

变速箱最大输入功率74 kW；最大输入转速2500 r/min；最大输入扭矩650 N·m；型式：定轴、常啮合、液压/拨叉换档；传动比：前进一档3.82；前进二档2.08；前进三档1.09；前进四档0.59；后退一档3.05；后退二档0.87。

A.2.4   前、后驱动桥实训台架  技术要求

功能要求：变速箱和变矩器为配3吨装载机使用的实物；能够满足对驱动桥、主减速器、差速器和轮边减速器的结构原理实训，驱动桥、主减速器、差速器和轮边减速器的拆装实训。

前后驱动桥均放置于底座上。主减速器型式：螺旋伞齿轮一级减速；减速比：3.889；轮边减速器型式：圆柱直齿轮行星传动；减速比：3.5。

A.2.5   前后传动轴  技术要求

配3吨装载机使用的二手件，结构完整，运转良好,双不等速万向节式，长度：前传动轴1100～1250 mm；后传动轴300～450mm。

A.2.6   制动系统  技术要求

配3吨装载机使用的二手件；气推油式制动系统，包括制动阀、加力泵、油水分离器，制动钳等，工作正常。

A.2.7   轮式行驶系统  技术要求

配3吨装载机使用，主要包含外胎、内胎和轮毂等，结构完好，无明显锈蚀。

A.2.8   起重设备  技术要求

全新2吨可移动式手动叉车。

A.2.9   蓄电池总成  技术要求

2件全新，件二手，电压DC12V，容量105AH，配好连接线与搭铁线、充电器等附件。

A.2.10  起动机总成  技术要求

4个均为全新；单个输入的DC24V、6.6kW（ST614-6.6kW-24V）。

A.2.11  发电机总成  技术要求

4个均为全新，交流发电机（包含整流模块），输出电压28V，单个功率750W（JF2711Y-750W）。

A.2.12  装载机电气实训台 技术要求

功能要求：包含柳工836装载机全车电气元件（包括：启动机、发电机、前后大灯、工作灯、全套继电器、雨刮电机、蓄电池、方向机及其仪表盘、全套传感器以及全车线束、故障设置系统），所有元件均为全新，按照真实位置进行模拟摆放、连接，通电后系统工作正常，各部件动作与实物一致。能实现全车电气系统的真实功能和电气系统常见故障的诊断与排除。

结构要求：可移动,带底座，；主体结构采用40*40mmd的方管和1.5mm厚铁板按实物比例缩小拼焊而成，各电气元件按实际位置固定其上。

A.2.13  K3V泵实训台架 技术要求

实训台包含底座、K3V泵为配20吨级挖掘机使用的二手件，要求其结构完好，工作正常。

A.2.14  主控阀实训台架 技术要求

实训台包含底座，主控阀为配20吨级挖掘机使用的二手件（2片，液控），要求其结构完好，工作正常。

A.2.15  回转马达实训台架 技术要求

实训台包含底座，马达为配20吨级挖掘机使用的二手件（最大排量121.6 mL/r额定压力35 MPa；额定转速1400 r/min；理论输出马力97.3 kw；制动器力矩6.9 MPa；制动器解除压力3.1MPa；），要求其结构完好，工作正常。

A.2.16  行走马达实训台 技术要求

实训台包含底座，马达为配20吨级挖掘机使用的二手件（最大排量140.5 mL/r；最高转速2758/1650 r/min；额定压力30 MPa；制动力矩397.8 N·M；制动器解除压力58.8 MPa；二速切换压力2～7 MPa），要求其结构完好，工作正常。

A.2.17  液压油缸 技术要求

双作用液压油缸，配3吨装载机使用的二手件，转向油缸φ75×300 mm；转斗油缸φ110×445 mm；动臂油缸φ125×810 mm）。

A.2.18  齿轮泵 技术要求

2个全新，2个二手，CB40（额定流量40 mL／r；额定压力9.8 MPa；最大工作压力137 MPa），排量是多少，外啮合。

A.2.20  叶片泵 技术要求

4个均为全新，理论排量:12.8ml/r,最高压力：17.5MPa，最高转速1800r/min。

A.2.21  电子图片 技术要求

包含：各实训台、实训台架和主要元器件的图片，底盘、液压系统的解剖图、结构图、原理图，操作流程、方法、注意事项、规章制图等。

备注：

上述技术要求中要求配底座的，所有底座均为全新底座，由槽钢、方管或角铁焊接而成，要求扎实、平稳、可移动、固定、安全；操作灵活、方便、顺畅，外表统一油漆颜色为工程黄。

所有未指明为全新元件均可为二手翻新件，但要求结构完整、不缺件；各零件无损坏；运转良好、动作顺畅；整洁干净。

A.3 包装与标识

A.3.1 供应商必须按国家标准进行包装，具有良好的……以确保产品安全运抵现场，并顺利开展安装调试。

A.3.2铭牌和外包装上应标明:执行标准、物资名称、规格型号……

A.4 磋商要求

磋商时，需自带笔记本电脑存储电子图片（包含但不限于电子图片，产品实物照片亦可）进行现场展示，通过图片直观展示投标物品并介绍相关使用方法，并保证供货物品与磋商时通过图片展示的物品结构形式严格一直，新旧程度相当。

附录B：

投  标  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院                 磋商文件，遵照有关规定，我单位研究磋商文件后，认可磋商文件全部内容。愿意按照所附磋商报价单报价，按磋商文件的要求承担本次磋商范围内的工作。

二、我单位保证在成交后按照采购人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到磋商方提出的要求。

四、贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将作为合同的有效组成部分。

供应商（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附录C：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（供应商名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的磋商。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

供应商：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附件D：

偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：没有偏离也需要填写本表注明无偏离）             投标人（签章）：

日期：          年     月     日

附录E：

报 价 明 细 表

供应商名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） | 交货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（签章）：

日期：          年     月     日

附录F：

报价表

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见磋商文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

供应商授权代表签字盖章：

日期：2018年  月  日